ROS 1 로봇 원격 조종 패키지(srobot) 만들기 실습 가이드

수업 목표:

ROS(Robot Operating System)의 기본 원리인 퍼블리셔(Publisher)와 서브스크라이버(Subscriber), 그리고 로봇 바퀴 제어용 Twist 메시지를 이해하고, 노트북 키보드로 로봇을 직접 조종하는 패키지를 완성합니다.

목차

1. 프로젝트 개요 및 시스템 구조

2. 사전 준비 (필수 패키지 설치)

3. 1단계: ROS 패키지 생성하기

4. 2단계: 노트북 조종 노드 작성 (teleop_key.py)

5. 3단계: 로봇 모터 드라이버 노드 작성 (motor_driver.py)

6. 4단계: 런치(Launch) 파일 만들기

7. 5단계: 네트워크 환경 설정 (노트북과 로봇 연결)

8. 6단계: 로봇 조종 실습하기

1. 프로젝트 개요 및 시스템 구조

1.1 이번 시간에 무엇을 만드나요?

노트북에서 w, a, s, d, x 키를 누르면

Wi-Fi 무선 통신을 통해 로봇에 명령이 전달되어

로봇 바퀴 모터가 회전하여 로봇이 움직입니다.

1.2 시스템 통신 구조

노트북 (teleop_key.py)

-> /srobot/key_cmd 토픽 발행 (String 메시지)

-> Wi-Fi 네트워크

-> 로봇 (motor_driver.py)

-> /cmd_vel 토픽 발행 (Twist 메시지)

-> OpenCR 보드 (rosserial)

-> 바퀴 모터 구동

2. 사전 준비 (필수 패키지 설치)

로봇(라즈베리파이)에서 OpenCR 보드와 통신하기 위해 설치합니다.

# 로봇 터미널에서 실행 sudo apt update sudo apt install -y ros-noetic-rosserial-python ros-noetic-rosserial-msgs # 시리얼 포트 접근 권한 설정 sudo usermod -aG dialout $USER

3. 1단계: ROS 패키지 생성하기

터미널에서 catkin 워크스페이스의 src 폴더로 이동하여 패키지를 만듭니다.

cd ~/turtle_ws/src catkin_create_pkg srobot rospy std_msgs geometry_msgs cd srobot mkdir scripts launch

4. 2단계: 노트북 조종 노드 작성 (scripts/teleop_key.py)

노트북에서 실행할 키보드 입력 프로그램입니다.

아래 코드를 직접 입력하여 저장합니다.

nano scripts/teleop_key.py

소스 코드 (teleop_key.py)

#!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- # srobot - teleop_key.py # 노트북 키보드로 로봇을 원격 조종하는 노드 import sys import tty import termios import rospy from std_msgs.msg import String def get_key(): fd = sys.stdin.fileno() old_settings = termios.tcgetattr(fd) try: tty.setraw(fd) key = sys.stdin.read(1) finally: termios.tcsetattr(fd, termios.TCSADRAIN, old_settings) return key def main(): rospy.init_node('srobot_teleop', anonymous=False) key_pub = rospy.Publisher('/srobot/key_cmd', String, queue_size=10) print("========================================") print(" 로봇 키보드 조종 프로그램") print("========================================") print(" w: 전진, x: 후진, a: 좌회전, d: 우회전") print(" s: 정지, q: 종료") print(" e: 속도 증가, c: 속도 감소") print("========================================") print("키를 누르면 로봇이 움직입니다 (종료: q)") while not rospy.is_shutdown(): key = get_key() if key == 'q': key_pub.publish('s') print("프로그램을 종료합니다.") break if key == ' ': key = 's' if key in ['w', 'a', 's', 'd', 'x', 'e', 'c']: key_pub.publish(key) print("전송 명령: " + key) if __name__ == '__main__': try: main() except rospy.ROSInterruptException: pass

실행 권한 부여 (필수)

chmod +x scripts/teleop_key.py

5. 3단계: 로봇 모터 드라이버 노드 작성 (scripts/motor_driver.py)

로봇에서 키 입력을 받아 실제 모터 속도(Twist)로 변환하는 노드입니다.

nano scripts/motor_driver.py

소스 코드 (motor_driver.py)

#!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- # srobot - motor_driver.py # 키보드 명령을 받아 바퀴 모터 속도로 변환하는 노드 import rospy from std_msgs.msg import String from geometry_msgs.msg import Twist linear_speed = 0.15 angular_speed = 0.75 target_linear = 0.0 target_angular = 0.0 def key_callback(msg): global linear_speed, angular_speed, target_linear, target_angular cmd = msg.data.strip() if cmd == 'e': linear_speed = min(0.30, linear_speed + 0.02) rospy.loginfo("속도 증가: %f", linear_speed) if target_linear > 0: target_linear = linear_speed elif target_linear < 0: target_linear = -linear_speed return elif cmd == 'c': linear_speed = max(0.05, linear_speed - 0.02) rospy.loginfo("속도 감소: %f", linear_speed) if target_linear > 0: target_linear = linear_speed elif target_linear < 0: target_linear = -linear_speed return if cmd == 'w': target_linear = linear_speed target_angular = 0.0 rospy.loginfo("전진") elif cmd == 'x': target_linear = -linear_speed target_angular = 0.0 rospy.loginfo("후진") elif cmd == 'a': target_linear = 0.0 target_angular = angular_speed rospy.loginfo("좌회전") elif cmd == 'd': target_linear = 0.0 target_angular = -angular_speed rospy.loginfo("우회전") elif cmd == 's': target_linear = 0.0 target_angular = 0.0 rospy.loginfo("정지") def main(): global target_linear, target_angular rospy.init_node('srobot_motor_driver', anonymous=False) cmd_pub = rospy.Publisher('/cmd_vel', Twist, queue_size=10) rospy.Subscriber('/srobot/key_cmd', String, key_callback) rospy.loginfo("모터 드라이버 노드가 준비되었습니다.") rate = rospy.Rate(10) while not rospy.is_shutdown(): twist = Twist() twist.linear.x = target_linear twist.angular.z = target_angular cmd_pub.publish(twist) rate.sleep() if __name__ == '__main__': try: main() except rospy.ROSInterruptException: pass

실행 권한 부여 (필수)

chmod +x scripts/motor_driver.py

6. 4단계: 런치(Launch) 파일 만들기

6.1 로봇용 런치 (launch/robot.launch)

<launch> <node pkg="rosserial_python" type="serial_node.py" name="opencr_core" output="screen" respawn="true"> <param name="port" value="/dev/ttyACM0"/> <param name="baud" value="115200"/> </node> <node pkg="srobot" type="motor_driver.py" name="srobot_motor_driver" output="screen" respawn="true"/> </launch>

6.2 노트북 조종용 런치 (launch/teleop.launch)

<launch> <node pkg="srobot" type="teleop_key.py" name="srobot_teleop" output="screen"/> </launch>

7. 5단계: 네트워크 환경 설정 (노트북과 로봇 연결)

7.1 내 IP 확인하기

터미널에서 아래 명령어로 IP를 확인합니다:

hostname -I

7.2 환경변수 설정

ROS_MASTER_URI: roscore가 켜져 있는 로봇의 IP를 양쪽 컴퓨터에 똑같이 적어줍니다.

ROS_IP: 지금 명령어를 치고 있는 내 컴퓨터의 IP를 적어줍니다.

**로봇 터미널:**

export ROS_MASTER_URI=http://<로봇IP>:11311 export ROS_IP=<로봇IP>

**노트북 터미널:**

export ROS_MASTER_URI=http://<로봇IP>:11311 export ROS_IP=<노트북IP>

8. 6단계: 로봇 조종 실습하기

[1] 빌드하기

cd ~/turtle_ws catkin_make source devel/setup.bash

[2] 로봇에서 모터 노드 실행

roslaunch srobot robot.launch

[3] 노트북에서 조종 콘솔 실행

roslaunch srobot teleop.launch

[4] 키보드로 조종하기

w: 전진

x: 후진

a: 좌회전

d: 우회전

s: 정지

e: 속도 증가

c: 속도 감소

q: 종료